1. Přenos dat

- Šířka pásma

  - Je to rozsah přenášených frekvencí

  - Ovlivňují ji fyzikální vlastnosti přenosového média

  - Určuje maximální přenosovou rychlost. Platí, že maximální modulační rychlost = 2x šířka pásma

    - Modulační rychlost - vyjadřuje počet změn nosného signálu za jednotku času (sekundu), a měří se v Baudech (zkratka Bd). Modulační rychlost ještě neříká nic o tom, jaké množství informace nosný signál přenáší

- Přenosová rychlost

  - Udává, jaký objem informace se přenese za jednotku času

  - Základní jednotkou přenosové rychlosti je bit za sekundu (bit/s, b/s)

    - Jednotka udává, kolik bitů informace je přeneseno za jednu sekundu

    - Používají se i násobky základní jednotky jako kilo (Kbit/s) a hodnoty s jinými předponami jako Mega (M) Giga (G)

- Sériový přenos

  - Komunikační trasa je tvořena obvykle dvěma vodiči

    - Jeden vodič pro příjem dat

    - Druhý vodič pro vysílání dat

  - Data jsou zasílána bit po bitu

  - Začíná se od nejméně významného

  - Výhoda: menší počet vodičů – nízké náklady na realizaci

  - Nevýhoda: nízká přenosová rychlost

- Paralelní přenos

  - Umožňuje přenos většího počtu bitů v jednom časového okamžiku

  - Výhoda: vyšší přenosová rychlost

  - Nevýhoda: vysoké náklady na realizaci

  - Je vhodný pouze na krátké vzdálenosti jinak dochází k chybám (vodiče se vzájemně ovlivňují)

- Asynchronní přenos dat

  - Data jsou rozdělena do menších skupin (obvykle 5 až 8 bitů takzvaných znaků)

  - Před každou skupinou jsou vyslány Startbity, které zahajují přenos a synchronizují obě zařízení

    - Jeden startbit má úroveň logické nuly

    - Délka startbitu se rovná délce datového bitu

  - Za každou skupinou jsou vyslány Stopbity, které v sobě nenesou žádnou informaci a jejich smyslem je zajistit minimální odstup mezi jednotlivými znaky

    - Délka odpovídá délce jednoho nebo dvou datových bitů

  - Tento přenos je pomalejší a má nižší nároky na kvalitu linky

- Simplexní, duplexní (FD) a poloduplexní (HD)

  - Simplexní – přenos je možný pouze v jednom směru

  - Duplexní – je možný v obou směrech a to i současně

  - Poloduplexní – je možný v obou směrech, ale nikoli současně

- Dále existují i jiné způsoby přenosu, například:

  - Paketový

    - Data jsou přenášena po blocích (paketech, rámcích, buňkách…), bloky musí být opatřeny vhodnou identifikací příjemce a odesílatele a mohou se v uzlech zdržet různou dobu

  - Spolehlivý a nespolehlivý

    - Spolehlivý přenos – ten, kdo data přenáší, považuje za svou povinnost postarat se o nápravu v případě chyb (případně si vyžádá nový přenos)

    - Nespolehlivý přenos – nepovažuje za svou povinnost postarat se o nápravu (poškozená data zahodí a pokračuje dál, či ani nezkoumá, zda jsou poškozená)

  - Spojovaný a nespojovaný

    - Spojovaná komunikace – strany, které mezi sebou komunikují, musí nejprve navázat spojení, poté probíhá vlastní komunikace a na konci je třeba zase ukončit spojení

    - Nespojovaná komunikace – komunikující mezi sebou nenavazují žádné spojení, komunikace probíhá díky zasílání samostatných zpráv, neboli takzvaných diagramů, nakonci není třeba nic ukončovat

  - Asynchronní, arytmický a synchronní

    - Asynchronní – bitový interval nemá konstantní délku, začátek i konec každého bitového intervalu musí být explicitně vyznačen, dnes se prakticky nepoužívá

    - Arytmický – snaží se přenášet celé skupiny bitů, které tvoří takzvané znaky

    - Synchronní – přenáší celé souvislé bloky dat

  - Izochronní přenos

    - Probíhající ve stejném čase (vhodné například pro multimediální přenosy)