2. Počítačová síť

- Je několik pohledů na to, co je vůbec síť

  - Síť může být „oblak“ – zde se sleduje komunikace koncových uzlů a může fungovat několika způsoby (viz stránka číslo 5 a dále)

  - Může jít o soustavu vzájemně propojených sítí

  - Či může jít o množinu vzájemně propojených aktivních prvků (směrovačů,…)

- Počítačová síť (computer network) je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači.

  - Umožňují tedy uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv.

  - V poslední době jsou všechny sítě postupně spojovány do globální celosvětové sítě internet, která používá sadu protokolů TCP/IP.

  - Počítačová síť se skládá z aktivních a pasivních síťových prvků.

    - Mezi pasivní síťové prvky patří kabeláž a konektory.

    - Mezi aktivní síťové prvky patří síťová karta, switch, router, firewall, apod.

- Existuje několik typů sítí dle rozsahu:

  - PAN

    - Mají nejmenší rozlehlost, používají se pro propojení osobních elektronických zařízení

    - Jejich cílem není co nejvyšší přenosová rychlost, ale spíše odolnost proti rušení, nízká spotřeba energie či snadná konfigurovatelnost

    - Dosah většinou jen několik metrů (Wi-Fi, Bluetooth, IrDa)

  - LAN

    - Většinou je tato síť používána v rámci jedné budovy či několika budov, vzájemně spojenými

    - Má za úkol sdílení zařízení a služeb (síťové tiskárny, paměťová media…) a umožňovat vzájemnou komunikaci mezi uživateli

    - Používá se kroucená kabeláž, optické vlákno, bezdrátová síť

    - Rychlost 10Mb/s až 10Gb/s

  - MAN

    - Používají se k propojení sítí LAN v rámci městské zástavby

    - Přenáší data, hlas a obraz

    - Důraz je kladen na vysokou rychlost a spolehlivost

    - Mohou být soukromé i veřejné

  - WAN

    - Jsou užívány na velkou vzdálenost mezi koncovými uzly či stanicemi – lokální nebo metropolitní sítě

    - Síť obsahuje páteřní rozvody přenosu, které určují rychlost celosvětové sítě – typickým příkladem je Internet

    - Využívají se optická vlákna i bezdrátová technologie

    - Rychlosti 65kb/s až 10Gb/s

- Topologie sítí:

  - Sběrnicová

    - Tato topologie patří k nejstarším, všechny stanice jsou připojeny na jedno přenosové médium. Dnes už se příliš nepoužívá.

    - Výhody: nezávislost stanic na výpadku jiné stanice, levné náklady takového řešení, snadné všesměrové vysílání

    - Nevýhody: při přerušení kabelu úplný výpadek sítě, nutnost vyřešení přístupu stanic k médiu (kdo bude vysílat)

  - Kruhová

    - Označuje logické zapojení, při němž je každý uzel spojen se dvěma dalšími tak, aby společně vytvořily kruh.

    - Výhody: nevznikají kolize, jednoduchý přenos dat

    - Nevýhody: data musí projít přes všechny uzle, což zvyšuje riziko poruchy, přerušením kruhu vzniká problém

  - Hvězdicová

    - Tato topologie je dnes jednoznačně nejpoužívanější. Její myšlenka spočívá v tom, že existuje centrální prvek, který spojuje všechny prvky. Dříve tím centrálním prvkem býval počítač, dnes je aktivní prvek (rozbočovač nebo směrovač).

    - Výhody: lehce rozšiřitelná struktura, výpadek libovolné stanice neznamená výpadek celé sítě

    - Nevýhody: velké množství kabelů, při výpadku centrálního prvku nefunguje celá síť

  - Stromová

    - Vychází z hvězdicové topologie. Používá se především v rozsáhlých počítačových sítích ve velkých firmách. Jednotlivé hvězdice často představují jednotlivá oddělení firmy, patra budovy nebo celé budovy.

    - Výhody: lze oddělovat provoz

- Metody řízení přístupů lze rozdělit na:

  - Řízené (deterministické)

    - Je definován jednoznačný algoritmus určující, v jakém pořadí mohou stanice na medium přistupovat. Na medium nebude nikdy přistupovat více stanic současně. Řízené metody se dále ještě rozdělují na centralizované a decentralizované.

    - Centralizované – je vyhrazena jedna stanice, která ostatním přiděluje přístupy.

    - Decentralizovaná (distribuovaná) – stanice si předávají pověření (metoda logického kruhu), nebo je pravidelně vysílán rezervační rámec a jednotlivé stanice si rezervují pořadí vysílání.

  - Neřízené (nedeterministické)

    - V algoritmu přístupu na kanál hraje roli náhoda -náhodně volené časové prodlevy, tím vznikají kolize. Nemusí vždy vést k výsledku. Metody: Aloha, CSMA

    - Metoda CSMA poslouchá nosnou a pokud nikdo nevysílá, může začít vysílat ona. Ani CSMA nedokáže zabránit kolizím.

- Síť může fungovat několika způsoby:

  - Spojovaně a nespojovaně

    - Spojovaná komunikace:

      - Nejprve se stran musí domluvit, že spolu vůbec chtějí komunikovat (mohou se domluvit i na dalších parametrech vzájemné komunikace)

      - Při navázání spojení je nalezena a vyznačena trasa přenosu

      - Poté probíhá vlastní komunikace – přenáší se celé bloky dat (pakety) po trase, která byla nalezena při navazování spojení

      - Na konci je spojení třeba zase ukončit (zrušit vyznačenou trasu)

    - Nespojovaná komunikace:

      - Komunikující mezi sebou nenavazují žádné spojení (neověřují si, že druhá strana chce komunikovat, nehledá se žádná jedna trasa mezi komunikujícími

      - Komunikace probíhá skrze zasílání samostatných zpráv

      - Na konci není třeba nic ukončovat

  - Spolehlivě a nespolehlivě

    - Spolehlivý přenos – ten, kdo data přenáší, považuje za svou povinnost postarat se o nápravu v případě chyb (případně si vyžádá nový přenos)

    - Nespolehlivý přenos – nepovažuje za svou povinnost postarat se o nápravu (poškozená data zahodí a pokračuje dál, či ani nezkoumá, zda jsou poškozená)

  - Na principu přepojování paketů či přepojování okruhů

    - Přepojování paketů:

      - Používají se hodně ve světě počítačů, požívají jej prakticky všechny datové sítě, méně jsou používány ve světě spojů (veřejné datové sítě)

      - K jednotlivým přenosům se využívá vždy celá dostupná přenosová kapacita pro všechny odesílatele i příjemce

      - Přenášená data musí být opatřena identifikací odesílatele a příjemce

      - Nelze přenášet jednotlivé byty, smysl má pouze blokový přenos (přenos paketů, rámců, buněk…)

      - Standardně jde o přenos „best effort“

    - Přepojování okruhů:

      - Používá se hodně ve světě spojů (například veřejná telefonní síť), avšak ve světě počítačů je používána málo (sériové komunikace například)

      - Týká se přidělování dostupné či disponibilní přenosové kapacity sítě

      - Z přenosové kapacity se vyjme tolik, o kolik si komunikující strany řeknou – je přidělena do výlučného použití (pokud ji nevyužijí, nemůže být přepuštěna někomu jinému, kdo by ji potřeboval), je jim garantována a je také uživatelům naúčtována

      - Komunikující mají mezi sebou přímé spojení

  - Stylem „best effort“ či s garancí kvality služeb (Quality of Service)

    - „Best effort“

      - Způsob přenosu, kdy je „měřeno všem datům stejně“

      - Přenos má negarantovaný charakter (síť se snaží vyhovět všem požadavkům na přenos, dokud její zdroje stačí, pokud zdroje přestávají stačit, jsou požadavky kráceny všechny stejně)

    - S garancí kvality služeb (QoS)

      - Přenosová síť dokáže rozlišovat mezi jednotlivými přenosy a nabízet jim různou kvalitu přenosu

      - Rezervace zdrojů – potřebné zdroje jsou rezervovány jen pro jeden příslušný přenos a nemůže je využívat nikdo jiný

      - Nemusí představovat žádnou garanci, ale jen určitou přednost formou prioritizace (některé přenosy mají přednost před jinými)

  - Blokovým či proudovým způsobem

    - Blokový přenos:

      - Data se přenáší po blokách (každý blok se přenáší jako celek)

      - Existuje několik druhů označení bloků:

        - Paket (packet) – blok dat, přenášený na úrovni síťové vrstvy (velikost je proměnná, ale shora omezená)

        - Rámec (frame) – blok dat, přenášený na úrovni linkové vrstvy (velikost je proměnná, ale shora omezená)

        - Buňka (cell) – malý blok fixní velikosti, obvykle přenášený na úrovni linkové vrstvy

        - Diagram – paket přenášený nespojovaným způsobem

        - Zpráva (message) – blok dat, přenášený na úrovni aplikační vrstvy

    - Proudový přenos:

      - Komunikující strany si předávají data jako proud bitů/bytů (po jednotlivých bitech, bytech či znacích, nemusejí být shromažďována do větších celků – bloků, nemusejí být explicitně adresována)