1. Ethernet a jeho verze

- Základní věci o ethernetu:

  - Zajišťuje skutečný přenos dat

    - V rámci ISO/OSI pokrývá fyzickou a linkovou vrstvu, kdežto v rámci TCP/IP spadá do síťového rozhraní

    - Může používat různá přenosová média (způsoby přenesení dat)

      - Kroucená dvojlinka

        - Je nejrozšířenější druh ethernetové kabeláže

        - Má hvězdicovou topologii, v jejímž středu je rozbočovač (hub), na koncích jsou připojené počítače

        - Délka jednoho spoje je maximálně 100metrů, ve strukturované kabeláži se používá limit 90-ti metrů a 10 metrů se nechává pro propojení mezi zásuvkou a počítačem

        - Kabely mohou být nestíněné či stíněné, které se používají v průmyslovém prostředí (jsou totiž odolnější proti rušení)

      - Koaxiální kabely

        - Existují dva druhy, tlustý a tenký koaxiální kabel, dnes se používají tenké koaxiální kabely

        - Délka segmentu je maximálně 185metrů, se speciálním hardware a ve speciálních případech je možno 300-400metrů

        - Segment se nesmí nijak větvit – je to jeden dlouhý kabel

      - Optická vlákna

        - Používají se jednovidová i mnohovidová vlákna v závislosti na požadované rychlosti a vzdálenosti

        - Vybudování optické trasy je dražší, ale umožňuje přenos na vyšší vzdálenosti

        - Spojení je odolné proti elektromagnetickému rušení a koncové body spoje jsou galvanicky oddělené

        - Vhodné pro budování sítí LAN mezi budovami a vzdálenými lokalitami

        - Délka bývá od stovek metrů až po mnoho kilometrů

        - Rychlost přenosu může být od 10Mbit/s až po gigabitové rychlosti

      - Předpokládá logicky sběrnicovou topologii

        - Vysílání je všesměrové

  - Ethernetem se zabývá sdružení IEEE, které dostalo za úkol vyvíjet standardy v oblasti LAN, za tímto účelem vytvořilo pracovní skupinu 802, která se dělí na podskupiny, z nichž podskupina IEEE 802.3 se zabývá ethernetem

  - Díky switchingu má nesdílenou přenosovou technologii

  - Nezaručuje právo vysílat

  - Dále se vyvíjí

  - Používají se 48bitové adresy (neboli MAC adresy)

  - Každé ethernetové rozhraní by mělo mít celosvětově unikátní adresu (adresy jsou pevně zabudovány do jednotlivých adaptérů už při jejich výrobě – avšak některé produkty přesto umožňují měnit adresy)

  - Výrobci dostávají přidělené bloky adresového prostoru (poté z něj mohou sami přidělovat konkrétní adresy)

  - Existují dva ethernetové rámce:

    - Nižší, na úrovni podvrstvy MAC

      - MAC rámců je několik druhů:

        - Rámce Ethernet II (z původního DIX Ethernetu)

        - Rámce IEEE 802.3 (do nich jsou vkládány rámce podvrstvy LLC)

        - Rámce „raw“ 802.3 (používala firma Novell)

        - Rámce 802.3 SNAP

    - Vyšší, na úrovni LLC

  - Používá přístupovou metodu CSMA/CD, která byla inspirována sítí ALOHA (na Hawaiské tamní univerzitě vytvořili rádiovou síť ALOHA na propojení ostrovů – je prapředkem všech sítí se sdíleným médiem)

    - CSMA/CD ke svému fungování vyžaduje všesměrové vysílání

    - Nezaručuje žádnému uzlu, že bude moci odvysílat to, co odvysílat chce

    - Poskytuje právo vysílat pouze s určitou pravděpodobností – při malé zátěži je velmi vysoká, avšak s rostoucí zátěží pravděpodobnost klesá

  - Řešení kolizí:

    - Snažíme se předcházet kolizím, to snižuje pouze četnost kolizí, nedokážeme je však eliminovat (vždy k nějaké kolizi dojde)

    - Pokud dojde ke kolizi a všechny zúčastněné uzly by se zachovaly stejně, došlo by další (následné) kolizi; proto je nutné vyhnout se následné kolizi, toho docílíme tak, že nastoupí „náhodný prvek“, díky kterému se uzel odmlčí na náhodně zvolenou dobu a teprve poté se pokouší o vysílání znovu, to však nemusí pokaždé stačit, proto se používá „zesílení náhody“ – zvětšuje se interval, ze kterého si uzel náhodně zvolí délku svého odmlčení, při každé kolizi se tento interval zdvojnásobí a pokud se podaří úspěšně odvysílat, tak se odmlčení vrátí na původní hodnotu, pokud ne, opakuje se to 16x a pak uzel vzdá snahu odvysílat něco (takzvaný bingy backoff)

  - Metoda CSMA/CD může fungovat za těchto předpokladů:

    - Počítá se sběrnicovou topologií sítě (vysílání je všesměrové, co jeden uzel vysílá, to slyší všichni ostatní)

    - Všechny uzly (které jsou v rámci jedné kolizní domény) se dělí o jednu společnou přenosovou kapacitu

    - Sdílený charakter (i kolizní doména) končí na nejbližším mostu, přepínači či směrovači

  - Porty ethernetu:

    - MDI (Medium Dependent Interface) – proti vstupu musí být výstup, „závislé na médiu a jeho zapojení“

    - MDIX (Medium Dependent Interface with Crossover) – umožňuje použít jakýkoli kabel (přizpůsobí se použitému kabelu), někdy je nutné jej nastavit v konfiguraci ethernetového rozhraní

- Druhy ethernetu:

  - Ethernet - původní varianta s přenosovou rychlostí 10 Mbit/s. Definována pro koaxiální kabel, kroucenou dvojlinku a optické vlákno.

  - Fast Ethernet - rychlejší verze s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s definovaná standardem IEEE 802.3u. Převzala maximum prvků z původního Ethernetu, aby se usnadnil, urychlil a zlevnil vývoj. V současnosti ji lze považovat za základní verzi Ethernetu. Je k dispozici pro kroucenou dvojlinku a optická vlákna.

  - Gigabitový Ethernet - zvýšil přenosovou rychlost na 1 Gbit/s. Opět kopíruje co nejvíce prvků z původního Ethernetu, teoreticky i algoritmus CSMA/CD. V praxi je ale gigabitový Ethernet provozován pouze přepínaně s plným duplexem. Původně byl definován pouze pro optická vlákna. Později byla doplněna i varianta pro kroucenou dvojlinku.

  - Desetigigabitový Ethernet - představuje zatím poslední standardizovanou verzi. Přenosová rychlost činí 10 Gbit/s, jako médium zatím slouží hlavně optická vlákna. Algoritmus CSMA/CD byl definitivně opuštěn, tato verze pracuje vždy plně duplexně. V současnosti byla vyvinuta jeho specifikace pro kroucenou dvojlinku