5. Pasivní a aktivní prvky počítačových sítí

- Počítačová síť se skládá z aktivních a pasivních síťových prvků.

- Pasivní síťové prvky:

  - Pasivními síťovými prvky označujeme především datové rozvaděče, které fyzicky přenášejí data do počítače.

  - Metalické kabely:

    - Koaxiální kabel

      - Je tvořen dvěma vodiči - první tvoří středovou žílu a druhý tvoří izolační vrstvu kolem prvního. Celý kabel je ještě zvenku obalen plastovým obalem.

      - Užívá se ve sběrnicové topologii.

      - Lze jím přenášet stejnosměrný proud, stínit nízkofrekvenční signály, ovšem nejčastější funkcí koaxiálního kabelu je přenos elektromagnetického vlnění o vysokém kmitočtu.

      - Existují dva druhy koaxiálního kabelu - tlustý a tenký.

        - Tlustý: tloušťka kabelu je 0,5 palců, přenáší signál až do vzdálenosti 500 m.

        - Tenký: tloušťka kabelu je 0,25 palců, přenáší signál do vzdálenosti necelých 200m.

    - Kroucená dvojlinka

      - Je tvořena 4 páry vodičů, ale 2 páry - modrý a hnědý - se nepoužívají.

      - Důvodem kroucení vodičů je zlepšení elektrických vlastností kabelu.

      - Minimalizují se takzvané přeslechy mezi páry a snižuje se interakce mezi dvojlinkou a jejím okolím (je omezeno vyzařování elektromagnetického záření do okolí i jeho příjem z okolí).

      - Oba vodiče jsou v rovnocenné pozici, a proto kroucená dvojlinka patří mezi tzv. symetrická vedení.

      - Signál přenášený po kroucené dvojlince je vyjádřen rozdílem potenciálů obou vodičů.

  - Optické kabely:

    - Obsahují minimálně 2 optická vlákna (pro každý směr jedno), která jsou obalená sekundární ochranou a plastovým obalem.

    - Data se přenášejí světelnými impulsy. Jeho hlavní výhodou je přenos na velké vzdálenosti.

    - Rozdělujeme je na mnohovidivé optické kabely a jednovidové optické kabely.

      - Mnohovidové optické kabely - původní světelný paprsek je rozložen do více světelných paprsků - dochází k odrazu a lomu od pláště vlákna a následnému zkreslení dat.

      - Jednovidové optické kabely - původní světelný paprsek prochází jedním optickým vláknem bez lomů a ohybů. Je tedy rychlejší.

- Aktivní síťové prvky:

  - Pod pojem "aktivní síťové prvky" se zařazují všechna zařízení, která slouží potřebám vzájemného propojování v počítačových sítích.

  - V prvním přiblížení si lze představit, že "aktivní síťový prvek" je všechno to, co nějakým způsobem aktivně působí na přenášené signály- tedy je zesiluje a různě modifikuje.

  - Repeater (opakovač)

    - Elektronické zařízení, které funguje jako zesilovač signálu přenášející informaci.

    - Kvalita signálu se s narůstající vzdáleností ztrácí, proto singál "nastavujeme" repeatery, aby se "zopakovala" kvalita signálu, kterou měl na začátku a dosáhl tak delší vzdálenosti.

    - Zároveň čistí tento signál od deformací a zkreslení. Tak se zvyšuje dosah média bez ztráty kvality a obsahu signálu.

    - Repeater nemá žádnou paměť - vše co přijme, zesílí a odešle hned dál.

    - Repeatery pracují na první vrstvě modelu ISO/OSI (tj. na fyzické vrstvě, neboť pracují přímo s elektrickým signálem).

  - Hub (rozbočovač)

    - Tento prvek umožňuje počítačovou síť větvit, nejčastěji do hvězdicové topologie.

    - Stejně jako opakovač zkopíruje všechna příchozí data a zesílí jejich signál. Dál je ale rozešle na všechny porty a to bez ohledu na to, kterému tyto data skutečně patří.

      - Dochází tak k přetěžování sítě.

    - Stejně jako repeater pracuje hub na první vrstvě modelu ISO/OSI.

    - Dnes se ale již skoro nepoužívá, neboť byl nahrazen dokonalejším switchem.

  - Bridge (most)

    - Zařízení, které fyzicky umožňuje spojení a následné sdílení informací přes tzv. bránu (gateway) mezi více počítačovými sítěmi.

    - Dále také konvertuje data do formátu, se kterým je síť schopná pracovat.

    - Je protokolově nezávislý, pracuje na druhé vrstvě modelu ISO/OSI.

  - Switch (přepínač)

    - Elektronické zařízení, které také zesiluje elektronický signál jako předchozí dva.

    - Na rozdíl od Hubů však signál zasílá pouze na porty, pro které je určen. Toho dosahuje pomocí tzv. přepínací tabulky, což jsou tabulky obsahující fyzické adresy a k nim přiřazené odpovídající rozhraní.

    - Switch nepředává data rovnou. Nejprve je uloží do své vyrovnávací paměti a počká, až bude na cílovém rozhraní volno, aby mohl data odeslat.

      - Toto zabraňuje přetížení sítě.

    - Zároveň chrání data před zneužitím, protože je posílá jen tam, kam opravdu patří.

    - Switch pracuje na druhé vrstvě modelu ISO/OSI (tj. na spojové vrstvě, která uspořádává data z první vrstvy do rámců, které následně seřazuje, tyto rámce formátuje a přiřazuje jim fyzickou adresu).

  - Router (směrovač)

    - Zařízení propojující sítě, které pracují se stejným síťovým protokolem.

    - Přenáší pakety tou nejlepší možnou cestou k cílovému hostiteli.

    - Oproti switchi je pomalejší - paket musí totiž nejprve načíst do své vyrovnávací paměti a až poté se rozhodne, co s ním bude dál dělat.

    - Pracuje se 2 tabulkami - již zmíněnou přepínací tabulkou a nově se směrovací tabulkou, díky níž zná topologii sítí a může tak zvolit algoritmus přenosu dat.

    - Pracuje na třetí vrstvě modelu ISO/OSI, neboť odesílá data podle IP adres - tedy protokolově v síti.

    - Může pracovat buď na základě statického směrování, nebo na základě dynamického směrování.

      - Statické směrování = směrovací tabulku vyplňuje uživatel, takže automaticky nereaguje na změny v síti.

      - Naopak dynamické směrování na změny v síti reaguje.