8. Bezdrátové sítě

= typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí bezdrátová komunikace, nejčastěji elektromagnetických vln. Používají se pokud není možné propojení s kabelem. Dělí se na WPAN, WLAN, WMAN a WWAN (dle obrázku dole). Zahrnují především mikrovlnné a družicové spoje.

Mikrovlnné – lze je směrovat parabolickými anténami.  Frekvence 1-12 Ghz; obvykle se využívají 3 pásma – 2,4 Ghz(Wi-Fi, Bluetooth), 5Ghz a 10Ghz(technika, která netrpí vlivy rušení) a celkově je to vlnová délka mezi 30 a 2,5 cm. Dosah 50 km, nutná přímá viditelnost. Je zapotřebí poměrně vysokého výkonu vysílače.

Pojmy : AP = Access point(bezdrátový hub), DS = Distribution system(propojení více AP), STA = stanice(propojuje více AP), roaming = plynulý přechod mobilní stanice z jedné buňky k druhé. Zabezpečují se pomocí WEP(je šifrován RC4, používá se 40 bit. klíč) a WPA(také RC4, používá 128 bit. klíč, vyvinul se z něj WPA2)

Družicové – využívají se geostacionární družice. Jsou družice pasivní (pouze odrážejí signál ze Země) a aktivní (přijmou signál ze Země, převedou ho, zesílí a odešlou zpět – to zajišťují transpordéry). Umožňují broadcast (vysílání satelitní televize – z jednoho bodu k mnoha jedincům) a multiple access (od mnoha jedinců k jednomu). Nevýhoda používání je zpoždění cca 0,5 sec.

Wi-Fi = označení pro několik standardů IEEE 802.11. Zajišťuje komunikace na linkové vrstvě. Poměrně dobrá rychlost – 802.11b až 11Mb/s a 802.11g až 54Mb/s. Původně měla wifi zajišťovat vzájemné propojení přenosných zařízení a dále jejich připojení na lokální sítě. Wifi je používaná na bezlicenčním pásmu, což v důsledku znamená obrovské zahlcení pásma. Téměř každá domácnost či instituce má minimálně jednu vlastní síť. Největším problémem je, že se signál šíří i mimo zabezpečený prostor bez ohledu na zdi či jiné překážky. Většina zařízení se prodává bez žádné automatické ochrany. Vzdálenému útočníkovi stačí namířit ze vzdálenosti několika stovek metrů (přestože má wifi dosah maximálně pár desítek metrů) směrovou anténu a může se nabourat na naši síť.

Bluetooth – určena na krátkou vzdálenost (cca 15 metrů), spojení dvou a více zařízení jako PDA, mob. telefon či sluchátka, možné spojení sítí (bridging). Pracuje na principu TDD (Time Divison Duplex) = nikdy nevysílá a nepřijímá současně. Vytvořeno r. 1994 firmou Ericsson. Používá standard IEEE 802.15.1, spadá do PAN. Řeší vyšší (až aplikační) vrstrvy síťového modelu. Existují 2 režimy přenosu : SCO (funguje na principu přepojování okruhů) a ACL (přepojování paketů). Lze přes něj posílat fotografie a hudební soubory.

IdrA  - infračervené záření, nutnost velice krátké a přímé vzdálenosti, bylo překonáno a nahrazeno Bluetooth

1G – první bezdrátová generace mobilních telefonů, založen na analogovém přenosu

2G – druhá generace, není schopna přenášet data jako emaily, ale pouze digitální hlasový hovor či čas a datum

3G – schopné přenášet data i hlas, možnost aktivně využívat videohovory

4G – zatím poslední generace, je požadavek vysoké rychlosti připojení(100Mbit/s v jedoucím autě či vlaku a 1Gbit/s jako chodci)

WiMax – možnost začlenění do 4G sítě, využívá 802.16a s rychlostí zhruba 70Mb/s , hlavní myšlenkou bylo vytvořit jednodušší a levnější širokopásmový bezdrátový přístup k internetu