9. DNS a domény

DNS= Domain Name System, je to hierarchický systém doménových jmen, který se realizován servery DNS a DNS protokolem. Umožňuje dát číselné IP adrese tzv. doménové jméno, které si uživatelé snadno zapamatují (147.230.16.108 = www.cesnet.cz) . V minulosti a současnosti je masově rozšířeno IPV4(xxx.xxx.xxx.xxx), blízká budoucnost patří IPV6 (2001:200:8002:203:47ff:fea5:3085) Jeho kořen je TDL (top domain level), tj. většinou je to značka daného státu (.cz, .com, .org, .net,…). Skládá se ještě z domény prvního až XYtého řádu. Používá při tom protokol UDP(= nespojový protokol, jednoduchý interfejs mezi protokoly vyšší vrstvy a IP protokolem) a port č. 53.

Existuje množství implementací DNS serverů pro Linux, nejznámější je BIND. Je konstruován pro obrovské zatížení, a proto se s ním setkáme u všech velkých DNS serverů. Umožňuje kešování.

Kořenový DNS server je první z uzlů stromu DNS serverů. Jde o servery, které obsluhují Top-Level domény. Top-Level domény přiděluje organizace Internic , konfigurace kořenových DNS serverů je tedy v její kompetenci. Tyto servery převezmou dotaz, podívají se na něj a odpoví "nevím, ale tuto top-level doménu spravuje ten a ten DNS server, zeptej se tam". Tato odpověď se vrátí DNS serveru, kterého se ptal klient, a ten znovu pošle dotaz na klientem zadanou doménu, tentokrát ovšem nikoliv kořenovému DNS serveru, ale DNS serveru který dostal v odpovědi od kořenového DNS serveru. Tento buď odpoví IP adresou stroje, jemuž je přiřazena doména, nebo zase pošle adresu DNS serveru pro nižší doménu, a tak se klientův DNS server ptá, až se dobere poslední domény, na niž by měl jako odpověď dostat IP adresu stroje. Tuto adresu pak pošle klientovi jako odpověď.

Typy záznamů: - SOA = speciální typ záznamu, který se musí v zónovém souboru vyskytovat pouze jednou, musí obsahovat informace: MNAME( název primárního DNS serveru pro danou zónu), RNAME( kontakt na správce souboru), SERIAL( sériové číslo zóny), REFRESH( počet sekund pro následující kontrolu zóny), a několik dalších

-AAAA = IP adresa protokolu IPv6

-A = IP adresa IPv4 protokolu, v protokolu jsou předávány jako 32 bit. číslo

-CNAME = oznamuje, že daná adresa je aliasem jiné domény

-NS = sděluje seznam autoritativních DNS serverů pro danou doménu

-MX = doménový název mailserveru, na který se má doručovat pošta pro tuto doménu

-PTR = rezervní záznamy

SMTP protokol – internetový protokol pro přenos zpráv elektronické pošty mezi přepravci elektronické pošty. Zpráva je uložena ve schránce el. pošty adresáta, ke které může kdykoliv přistupovat a vybrat jí pomocí protokolu POP3 nebo IMAP. Funguje nad protokolem TPC, používá port TPC 25.

Za přidělování jedinečného jména a čísel internetových protokolů je zodpovědná organizace IANA. U nás v republice spravuje doménu .cz TLD.cz.